Протокол

общественных слушаний по теме «Обсуждение проектной документации
«Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области», (в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду).

«23» сентября 2015 г.

г. Почеп, Почепский район, Брянской области

Дата проведения: 23 сентября 2015 г., 11:00 - 14:10.

Место проведения: Актовый зал здания администрации Почепского района по адресу: Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3-а.

Повестка дня слушаний: Обсуждение проектной документации «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области» (в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду).

Организатор общественных слушаний: Администрация Почепского района Брянской области.

Информация о проведении публичных (общественных) слушаний

доведена до сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372:

- На федеральном уровне - через газету «Российская газета» (№ 182

(6753) от 18.08.2015 г.);

- На областном уровне - через газету «Брянские факты» (№13 от

20-26 августа 2015г.);

- На муниципальном уровне - через газету «Почепское слово» (№ 65 (2097) от 18.08.2015г.).

В слушаниях приняло участие 63 человека: жители г. Почеп и Почепского района, директор филиала ФБУ «ГосНИИЭНП» регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), и др.

Полный список участников общественных слушаний представлен в Приложении 1.

Председатель: Чеботкевич Сергей Федорович – заместитель главы Почепского района Брянской области.

Секретарь: Зеленов Александр Викторович – депутат районного Совета Народных депутатов.

Слушали:

- Председатель:

Открыл общественные слушания.

Поприветствовал всех присутствующих, проинформировал, что основанием для проведения общественных обсуждений по теме: «Обсуждение проектной документации «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области» (в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду) являются требования действующего российского законодательства. В частности: законов «Об охранеокружающей среды» и «Об экологической экспертизе»,предусматривающих информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия этой деятельности на персонал, население и окружающую среду. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду, согласно положению законов, обеспечивается Заказчиком и организуется органами местного самоуправления.

Зачитал программу проведения общественных слушаний (Приложение 2).Представил на голосование предложенную программу. Проводится голосование. По результатам голосования программа принята большинством голосов.

Председатель пригласил первого выступающего, напомнив всем присутствующим о возможности задавать вопросы, а также сообщать о желании выступить по теме общественных слушаний. Отметил, что количество выступающих не ограничивается, но в случае нарушения временного регламента, выступающего будут вынуждены прервать.

По теме общественных слушаний выступили:

1. Попов Георгий Викторович - главный инженер проекта АО «СоюзпромНИИпроект», г. Москва.

Поприветствовал всех присутствующих и представился.

Представил доклад об основных технических решениях объекта намечаемой деятельности. Далее текст доклада:

«Прошло всего 6 лет с момента, когда было выдано Заключение № 37Т от 02.06.2009 г. по отводу земельного участка под строительство объекта по уничтожению химического оружия на территории Почепского района Брянской области территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В это же время комитетом по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области подготовлено письмо, что в соответствии с заключением по отчёту о проведении научно-исследовательских археологических работ, выполненных институтом археологии РАН, на указанном земельном участке объекты культурного наследия отсутствовали. Постановлением №4 от 29.01.2007 г. Главного государственного санитарного врача РФ было установлено санитарно-защитная зона в размере 2500 м от границы территории промышленной площадки объекта по уничтожению химического оружия.

В полном объёме начались проектные работы, а затем и строительство объекта по уничтожению химического оружия, хранящегося на арсенале в/ч 21225.

В 2015 году процесс уничтожения химического оружия должен быть завершён. Осуществляется вывод объекта из эксплуатации, включающий в себя полную дегазацию технологических линий, оборудования, помещений 1 и 2 группы опасности, взятия проб с обеспечением ПДК до нормативных показателей и другие работы, предусмотренные проектной документацией по уничтожению ХО и технологическими регламентами по выводу объекта из эксплуатации.

С этого момента встает вопрос о безопасном проведении работ по ликвидации последствий деятельности объекта хранения (ХХО) и объекта уничтожения химического оружия (УХО) с размещением неутилизируемых отходов, образовавшихся в ходе ликвидационных работ на существующем участке захоронения отходов.

Исходныеданные для разработки проектной документации выполнены институтом промышленной экологии- ФБУ «ГосНИИЭНП» г. Саратов по заданию Государственного заказчика.Этот институт занимается проведением экологического контроля и мониторинга окружающей среды в районе расположения объекта уничтожения химического оружия. В рамках контроля и мониторинга осуществляется информирование населения, ежеквартально отправляются отчеты о контролируемых показателях компонентов окружающей среды в соответствующие контрольно-надзорные организации (Гидромет, Росприроднадзор). Кроме того постоянный контроль и мониторинг будет вестись во время вывода из эксплуатации и ликвидации последствий деятельности объектов УХО и ХХО.

Исходные данные легли в основу разработки проектной документации по ликвидации последствий деятельности объектов УХО и ХХО. В рамках данной НИР были обследованы производственные корпуса объекта, отобраны пробы, также проведена работа по дегазации и дальнейшему термическому обезвреживанию исследуемых образцов аналогов отходов, которые будут образовываться при проведении работ по ликвидации последствий деятельности объектов. Класс опасности этих образцов установлен экспериментальным методом биотестирования на гидробионтах и с использованием лабораторных животных (белых крыс). По результатам исследований для большинства отходов определен IV класс опасности для здоровья человека и только для отхода оксида алюминия после термического обезвреживания – IIIкласс.

Проектные решения по ликвидации последствий деятельности предусматриваются в соответствии с Санитарными правилами СП 2.2.1.2513-09"Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия".

При начале работ по ликвидации в зданиях и сооружениях всё дегазируется неоднократно, аналитической лабораторией проверяется степень опасности. Технологическое оборудование и трубопроводы, которые были задействованы в основном процессе, фрагментируются, термически обрабатываются и только после этого металл передается в лицензированную организацию. Элементы стен, полов, потолков, такие как бетон, кирпич, керамические облицовочная плитка и др. материалы дегазируются, взятием проб проверяетсястепень опасности на наличие загрязнителей с поверхностей, при положительных заключениях лабораторий проводиться дробление и обжиг с затариванием в мягкие контейнеры и вывозом на захоронение.

Основная масса отходов поступает на участок захоронения с классом опасности не выше IV.

С целью уменьшения экологической нагрузки на объектпредусматривается реконструкция 1 блока производственного корпуса 1, где в процессе уничтожения химического оружия осуществлялся приём и хранение боеприпасов с ОВ. Реконструкцией предусматривается демонтаж металлоконструкций, предназначавшихся для хранения боеприпасов, и на их месте осуществляется монтаж оборудования для линии переработки и дробления строительных и отделочных материалов с резкой и снятиям оплётки с кабельной и проводной продукции и последующим направлением по транспортной системе в здание термического обезвреживания реакционных масс жидких и твёрдых отходов. После термического обезвреживания отходы поступают для размещения на участок захоронения. Для сохранения герметизации корпуса, реконструкция ограждающих конструкций не предусматривается и ведётся внутри корпуса 1 в 1 блоке и только после выполнения дегазации и демонтажных работ в помещениях I, II группы опасности. До выполнения реконструкции, проведены обследования технического состояния 1 блока корпуса 1 и по его результатам в техническом отчете установлено, что онявляется работоспособным и капитального ремонта не требует.

Технология проведения ликвидационных работ и используемая для этих целей техника, не оказывают дополнительного воздействия на окружающую среду в сравнении с объектом УХО, т.к. технология дегазации оборудования, строительных конструкций и отходов, применяющиеся при уничтожении химического оружия.Используются аналогичные дегазирующие рецептуры на основе перекиси водорода и гидроксида натрия. Для демонтажных работ используется серийно выпускаемое оборудование. Дегазация отходов, образующихся в ходе ликвидационных работ, основана на использовании существующего в составе объекта УХО оборудования, узлов, установок и систем очистки. Новая техника, новые вещества и технологии при проведении ликвидационных работ и при переработке отходов не применяются.Ранее проектная документация на обезвреживание отходов в здании термического обезвреживанияреакционных масс, жидких и твердых отходов и их размещение на участкезахоронения отходов в составе материалов «Дополнение к ТЭО (проекту) строительства промзоны объекта уничтожения химического оружия на территории Почепского района Брянской области.

Ликвидационные работы начинаются с дегазации помещений I, II группы опасности 1 блока корпуса 1,а также в зданиях: 2/2А, 2/2Б, 2/2В, 29, 11, в здание 1 с участком залива реагента, в корпусе 10 и в сооружениях 30/3, 30/4, 29, 29/1, трубопроводов технологической эстакаде, по которым транспортировались реакционные массы (РМ). На объекте ХХО проводится дегазация всех хранилищ (45 ед.), а демонтажные работы выполняются только в хранилищах 702 и 613, которые ранее использовались для ликвидации аварийных боеприпасов.

Для обеспечения проведения работ на производственной зоне объекта УХО используются существующие корпуса: 2 – здание переработки сточных вод, корпус 7 – лабораторно-бытовой, транспортно-складская зона в составе здания 2/1 - склада щелочи, здания 4 – склада тарного хранения сырья и вспомогательных материалов и отдельная площадка временного хранения металлолома.

Охрана объектов УХО и ХХО ведётся существующим периметром ограждения с комплексом охранных систем.

Обслуживающий персонал одетый в СИЗ изолирующего типа работает 6 смен в сутки. Он пользуется «грязными» бытовыми помещениями, расположенными в лабораторно-бытовом блоке основного производственного корпуса 1. Персонал, одетый в ХБ костюмы, работает в 4 смены и пользуется «чистыми» бытовыми помещениями в бытовом блоке корпуса 7. После проведения ликвидационных работ, объект переводится в безопасное состояние, все инженерные сети, электрические сети, водопровод и т.д. остаются сохраненными. Дальнейшее использование объекта должно быть определено решением федеральных и региональных органов власти.

Для проведения ликвидационных работ на выводимых из эксплуатации объектах хранения и уничтожения химического оружия дополнительная потребность в топливе, газе, воде и электрической энергии по отношению к имеющимся разрешениям и договорам на отпуск энергоресурсов отсутствует. Проектная мощность объекта по образующимся в ходе ликвидационных работ отработанным материалам за 3 года составляет:

– углеродистая сталь 2249,07 т;

– нержавеющая сталь 1264,22 т,

– медь 42,22 т;

– алюминий 0,5 т;

– бетонная крошка 355,4 т;

– кирпичная крошка 149,27 т;

– минеральная вата 37,2 т;

– стекло 0,8 т;

– оксид алюминия 477,69 т.

Общая площадь зданий и сооружений, подлежащих ликвидационным работам: -  на объекте УХО  – 63 906,7 м2 и на объекте ХХО (45 хранилищ) –

84 079 м2,в т.ч.: демонтируемых хранилищ – 6 000,0 м2 и 78 079,0 м2 – детоксицированных

Итого: 147 985,7м2.

По состоянию на 2 квартал 2015 г. оценочная стоимость проведения ликвидационных работ составляет - 661 592,5 тыс. руб. с учётом НДС.

Разработана проектная документация на оценку воздействия проведения работ по ликвидации объекта хранения и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской обл. на  окружающую среду в районе намечаемой деятельности.

В задачи работы включались выявление возможных изменений в окружающей среде в результате осуществления намечаемой деятельности и оценка значимости этих изменений и достаточности природоохранных мероприятий.

Работа по разработке ОВОС была выполнена в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» N174-ФЗ и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

При осуществлении прогнозной оценки состояния атмосферного воздуха была выполнена качественно-количественная прогнозная оценка эмиссии вредных примесей и изменения состояния атмосферного воздуха при эксплуатации существующего участка захоронения отходов.

Определен прогноз массы загрязнителей, которые поступят в атмосферный воздух от источников выбросов объекта намечаемой деятельности и уровня загрязнения.

Суммарный годовой  выброс  загрязняющих веществ в атмосферу максимального количества источников существующих и проектируемых на территориях ОУХО и ОХХО, одновременно действующих на этапе ликвидационных работ составит 184,32 т/год.

Расчеты рассеивания выбрасываемых ЗВ в атмосферном воздухе выполнялись в унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "Эколог".

Источниками загрязнения атмосферы в период проведения ликвидационных работ будут являться  автомобильный транспорт, сварочное и режущее оборудование и действующие в рассматриваемый период существующие источники выбросов ОУХО.

От источников, участвующих в ликвидационных работах в атмосферу будет выбрасываться 30 наименований загрязняющих веществ.

По результатам расчета рассеивания в атмосфере было установлено, что при ликвидационных работах на объектах УХО и ХХО  максимальный вклад выбросов ЗВ в селитебной зоне составит 0,275 ПДКм.р  по азота диоксиду и 0,153 по группе суммации азота диоксид+серы диоксид.  Вклад остальных ЗВ будет гораздо меньше.

При оценке акустического воздействия на окружающую среду, источниками шумового воздействия  в период проведения работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия  будут являться вентиляционные системы  а также строительные машины и механизмы, задействованные при демонтажных работах как внутри так и снаружи зданий и сооружений.

По результатам расчетов шумового воздействия установлено, что при ликвидации последствий деятельности объектов УХО и ХХО уровень шума от новых источников на территории,  прилегающей к жилым домам селитебной территории и в помещениях зданий административно-офисного назначения  на территории не будет противоречить требованиям санитарных правил.

Для предотвращения загрязнения природной воды при проведении ликвидационных работ проектной документацией предусматривается ряд мероприятий:

- применение технологической схемы очистки бытовых, дождевых сточных вод, исключающей возможность попадания в окружающую среду ОВ и токсичных продуктов;

- дождевые и талые воды очищаются на локальных сооружениях и повторно используются в производстве или уничтожаются термическим методом;

- устройство противофильтрационного экрана с целью повышения надежности гидроизоляции сооружений для хранения отходов;

- лабораторный контроль за составом и свойствами сбрасываемых в канализацию сточных вод и грунтовых вод.

Таким образом, проведение  ликвидационных работ на объекте УХО и объекте ХХО не окажет отрицательного влияния на состояние водных объектов, так как принятые проектные решения по водопотреблению и водоотведению позволят обеспечить содержание ЗВ в сбрасываемых сточных водах в окружающую среду в пределах ПДК.

В качестве мероприятий по снижению и исключению техногенного воздействия на почву и грунты требуется соблюдение технологического регламента, регулярного технического обслуживания передвижной техники, допуск к работам квалифицированного персонала.

Отходы, образующиеся при проведении ликвидационных работ, представлены I,III, IV и V классами опасности для окружающей природной среды. Отходы, поступающие на участок захоронения имеютIII и IV класс опасности. По I классу опасности проходят только ртутные лампы, которые сдаются специализированным организациям для дальнейшей утилизации.

Конечными отходами ликвидационных работ являются зола от сжигания отходов и негорючие материалы (отходы оксидов и гидроксидов, минераловата, бетон, кирпич и др.). Все твёрдые отходы (за исключением фторопласта и стекла) подлежат термообезвреживанию. Фторопласт и стекло дегазируются.

Образующиеся при ликвидации последствий деятельности объектов отходы производства  направляются на существующий участок захоронения (карту):

- отходы III класса опасности от печного отделения сжигания твёрдых отходов корпуса № 1 в количестве 6,7 т/период ликвидации поступают на участок захоронения в закрытых металлических бочках объемом 200 литров по ГОСТ 13950-91.

- отходы от печей термического обезвреживания здания №11: - III класса опасности в количестве 25,0  т/период ликвидации и IV класса опасности  в количестве 4177, 56 т/период ликвидации поступают на участок захоронения в закрытых металлических бочках объемом 200 литров по ГОСТ 13950-91 и в мягких контейнерах МКР (мешок «биг-бэг»,V = 1,0 м3);

- отходы от здания № 2 переработки сточных вод( высушенная соль после распылительной сушилки)  в количестве 750,0 т/период ликвидации поступают на участок захоронения  в мягких контейнерах МКР-Л (V = 1,25 м3);

- Детоксицированныеотходы строительных конструкций III – IV класса опасности в количестве 1,22  т/период ликвидации поступают на участок захоронения в металлических бочках объёмом 200 литров по ГОСТ 13950-91.

Общее количество отходов, поступающих на захоронение составляет4 960,48 т/период ликвидации.

Отходы потребления подлежат передаче лицензированным организациям.

Для временного хранения отходов производства и потребления на территории объекта УХО и объекта ХХО организованы места временного размещения отходов как в помещениях, так и на открытых площадках, откуда они по мере накопления вывозятся на переработку, обезвреживание или захоронение.

Для снижения и исключения воздействия отходов на окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия:

- наличие герметичной тары для отходов;

- оборудование мест накопления отходов потребления в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03;

-осуществление контроля состава отходов, направляемых на захоронение, и проверка поверхности тары на наличие загрязнений.

На участке захоронения отходов предусмотрены мероприятия, обеспечивающие надёжную изоляцию отходов:

- захоронение отходов в герметичной таре;

- оборудование карты для захоронения отходов противофильтрационным экраном;

- осуществление контроля за уровнем грунтовых вод под защитным экраном сетью наблюдательных скважин.

Комплекс технических решений по обращению с отходами позволит исключить загрязнение почвы и подземных вод отходами, образующимися при проведении ликвидационных работ.

При оценке воздействия на растительный и животный мир были установлены следующие факторы: шум, нарушение целостности почвенного покрова, химические выбросы в атмосферу. Источниками воздействия будут являться автотранспорт, техника. Последствия воздействия в таком случае будут незначительные и обратимые.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что реализация в полном объеме проектных решений, направленных на безопасное ведение основных технологических процессов и предупреждение загрязнения окружающей среды, а также целевых мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в районе ОУХО и ОХХО, позволяет говорить о том, что при  проведении ликвидационных работ воздействие на окружающую природную среду будет осуществляться в допустимыхпределах».

Спасибо за внимание. Какие будут вопросы?

Закончил доклад.

Председатель: Слово предоставляется следующему докладчику - начальнику отдела АО «СоюзпромНИИпроект» г. Москва – Щевьёву Виктору Ивановичу.

- Щевьёв Виктор Иванович - начальник технологического отдела АО «СоюзпромНИИпроект», г. Москва.

Поприветствовал участников слушаний.

Представил доклад по проведению технологических работ ликвидации последствий деятельности.

Далее текст доклада: Технологические решения на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области разработаны АО (ОАО) «СоюзпромНИИпроект» в составе проектной документации (базовый номер – 7413), получившей положительное заключение «Главгосэкспертизы».

В основу проектной документации положены «Исходные данные на вывод из эксплуатации и ликвидацию последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области, разработанные ФБУ «ГосНИИЭНП» г. Саратов.

Технологический процесс ликвидации последствий деятельности ОУХО включает в себя следующие стадии:

-дегазация наружных поверхностей оборудования, кабельных материалов, строительных конструкций методом орошения в помещениях  IиII группы опасности и в помещениях, где обращались реакционные массы;

-демонтаж и разделка на мерные элементы (фрагментирование) оборудования, кабельных материалов, строительных металлоконструкций;

-дегазация фрагментов технологического оборудования и кабельных материалов, находившихся ранее в непосредственном контакте с ОВ и РМ, методом погружения в дегазирующий раствор и выдержка в этом растворе;

-снятие оплетки (ПВХ-оболочек и других материалов изоляции) с фрагментов кабеля для раздельной подачи на термообезвреживание медных жил кабеля и материалов изоляции;

-частичный (выборочный) демонтаж (удаление) бетонных и железобетонных конструкций фундаментов (по результатам анализа «глубинных» проб);

-удаление (снятие), при необходимости 10÷12 сантиметрового слоя железобетонных, бетонных (или кирпичных) строительных конструкций пола, стен и фундаментов под оборудование;

-дегазация входе демонтажа сколов и кусков железобетона, кирпича методом орошения;

-измельчение сколов и кусков железобетона, бетона, кирпича в дробильном оборудовании;

-термическое обезвреживание фрагментов демонтированных материалов;

-переработка отработанных дегазирующих растворов путем ректификации и термического обезвреживания органической части;

-очистка дымовых газов печей термообезвреживания с очисткой токсичных стоков реагентами;

-захоронение твердых отходов на существующем участке захоронения отходов.

Технологический процесс ликвидации последствий деятельности ОХХО представляет собой только дегазацию поверхностей строительных конструкций хранилищ и сооружений. Демонтажные работы предусматриваются только в зданиях и сооружениях с комплексами уничтожения аварийных боеприпасов (КУАСИ).

Перечень зданий и сооружений, в которых предусматриваются ликвидационные работы, по ОУХО:

-корпус 1 – основное производственное здание, в котором выполнялись работы по извлечению ОВ (зарина, зомана,Vx), детоксикация ОВ с получением реакционных масс (РМ); печное отделение сжигания твердых отходов, блок вспомогательных помещений и служб («грязные» лаборатории, спецпрачечные, «грязные» бытовые помещения; участки залива реагентов по детоксикацииVx непосредственно в корпусе боеприпасов;

-здания 2/2А, 2/2Б – выдержки боеприпасов, в которых находился Vx и внесенных реагентов;

-здания 2/2В – вентцентр, для размещения систем аварийной вентиляции зданий 2/2А и 2/2Б;

-здание 11 – термического обезвреживания реакционных масс, жидких и твердых отходов;

-сооружение 30/1-3 – склад временного хранения реакционных масс (задействована только площадка 30/3);

-здание 29 (насосная) – предназначалась для перекачки РМ в здание 11;

-сооружение 29/1 – площадка для АРС;

-здание 10 – пункт дегазации автомобильного, пожарного и ж/д транспорта;

-технологическая эстакада (трубопроводы РМ между корпусом 1, складом 30/1-3 и зданием 11;

Сооружения ОХХО:

-сооружение 702 и 613 (КУАСИ), работы с аварийными боеприпасами;

-хранилище (всего 45 строений), в которых находились и боеприпасы с ОВ, где не проводились работы с аварийными боеприпасами.

При выполнении ликвидационных работ используются существующие здания и сооружения на ОУХО:

-корпус 1, в котором  эксплуатируется печь твердых отходов, участок подготовки твердых отходов, лабораторный блок, спецпрачечная, бытовой блок и пункт первой медпомощи;

-корпус 2 – переработка отработанных растворов;

-корпус 2/1 – склад щелочи;

-корпус 4 – склад тарного хранения;

-корпус 7 – лабораторно-бытовой корпус («чистые» лаборатории и бытовой блок»);

-сооружение 13 – склад баллонов;

-УЗО – участок захоронения отходов (карта для отходов 45);

-здание 11 – термическое обезвреживание твердых и жидких отходов;

-здание 10 – пункт дегазации транспорта;

-сооружение 30/3 и здание 29 (насосная), используются для временного хранения отработанных растворов и промывных вод.

В корпусе 1 в помещении 1 (прием боеприпасов) предусматривается реконструкция для размещения оборудования по измельчению отходов железобетона, бетон, кирпича, по снятию оплетки с кабелей и измельчению минеральной ваты.

Конечным продуктом ликвидационных работ является прошедший термообезвреживание черный и цветной металл, который может быть использован для дальнейшей переработки на металлургических предприятиях, зола от сжигания отходов и негорючие материалы (бетон, кирпич, минвата, асбест, оксид алюминия и др. после термообезвреживания), которые подлежат захоронению на существующем участке.

Все твердые отходы (за исключением фторопласта и стекла) направляются на термообезвреживание.

Часть отходов (железобетон, бетон, кирпич, минеральная вата, кабельные материалы) проходят в корпусе 1 (помещение 1) дополнительную подготовку:

Куски железобетона раздавливаются с помощью пресса для отделения бетона от арматуры, бетон и кирпич измельчаются в дробилке для получения мелкой фракции с целью обеспечения большей эффективности прокалки. С кабельных материалов снимается оплетка, минеральная вата проходит стадию измельчения (фракция около 50 мм).

Отработанные дегазирующие растворы направляются на ректификацию в корпус 2, далее органическая часть направляется на термическое уничтожение в здание 11, а кубовая часть в отделение сушки.

Основные технологические решения

В объем ликвидационных работ включены следующие этапы:

-дегазация наружных поверхностей оборудования, трубопроводов, кабельных изделий, наружных поверхностей стен, площадок, с проведением анализов на полноту дегазации.

В качестве дегазирующих растворов используются:

-полидегазирующая водно-полимерная рецептура на основе перекиси водорода – (ПДР) «Макс», с помощью переносного (ручного) средства – АПСО;

-перекисно-щелочной раствор (3% - Н2О2,  3% - NaOH) для дегазации методом погружения в ванны металлоконструкций;

-сульфо-перекисно-щелочной раствор (3% - Н2О2,  3% - NaOH, 0,3% - сульфонол).

-демонтаж оборудования, трубопроводов, металлических площадок и др. с разделкой на фрагменты методом резки;

-проведение работ по разборке (разрушение) кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций.

Переработка отработанных водных растворов

Продолжительность проведения около четырех лет (в четвертом году эксплуатируется только установка термического обезвреживания твердых отходов в здании 11).

Количество на всю программу (отработанные перекисно-щелочные растворы, отработанные растворы и вода от ДОД, лабораторий и спецпрачечной) составляет около 40 000 т (13 300 т в год), в четвертом году около 1340 т.

Ректификация в корпусе 2 (производительность 2,3 м3/час), дистиллят ~ 90кг/час (1500 т на 3 года) на термическое обезвреживание в здании 11. Кубовая часть на сушку, сухие соли (около 890 т на 3 года) затариваются в мягкие контейнеры и направляются на полигон захоронения.

Термическое обезвреживание производится на одной из 2х существующих линий (193,3 кг/час – данные фирмы «Айзенманн»).

Работа в циклическом режиме (около 108 суток в год).

В ходе очистки дымовых газов образуются токсичные воды, которые направляются на одну из двух линий реагентной очистки (до 6 м3/час) и частично на выпарку.

Количество твердых отходов после реагентной очистки и выпарки уточняются в ходе пуско-наладочых работ на реальных средах.

Термическое обезвреживание твердых отходов

Печь сжигания твердых отходов в корпусе 1 (помещение 16).

На установку (предусматривается использование существующей установки) сжигания твердых отходов подаются сгораемые отходы (рубероид, паронит, полиэтилен, резина, дерево, ветошь, использованные СИЗ, полиэтиленовые мешки). Дополнительно предусматривается оборудование по перетариванию несгораемых отходов из поддонов в мягкие контейнеры типа МКР (1м3). Производительность печи составляет не более 350 кг/час, непрерывная работа в течении 8 дней. После окончания работ оборудование печи и вспомогательное оборудование (помещение 16) подлежит дегазации, демонтажу, резки и термообезвреживанию в здании 11.

Отделение сжигания твердых отходов в здании 11 (используется существующее оборудование).

В подовую часть с выдвижными тележками подаются кабельная оплетка (ПВХ), оксид алюминия, активированный уголь, минвата, строительные отходы (бетон, кирпич), металл.

В зависимости от вида твердых отходов устанавливается время термообезвреживания, количество на поддоне, время охлаждения, производительность печи (600-1000 кг/ч).

Режим работы отделения прокалки и сжигания твердых отходов – непрерывный до 286 дней в году. Период термического обезвреживания – 4 года.

В помещении 103 предусматривается установка перетаривания сыпучих твердых отходов. Поддон с отходами снимается с конвейера с помощью кран-балки и устанавливается на опрокидыватель, далее в бункер, скребковый конвейер и станцию затаривания, где происходит затаривание в мягкие контейнеры (вместимостью ок. 1 м3).

По мере накопления мягких контейнеров с помощью автотранспорта их доставляют на существующий участок захоронения промотходов.

По корпусу 1 и зданию 11 представлены чертежи компоновок оборудования с дополнительными узлами.

Закончил доклад.

Председатель сообщил, что все заявленные специалисты выступили, и слово предоставляется участникам общественных слушаний.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЛУШАНИЙ:

Балясников И.А. – директор филиала ФБУ «ГосНИИЭНП» регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области

Рекомендации: В связи с постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности» (изменения вступили в силу с 1 августа 2014 г.), приказа министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.08.2014 г. № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (изменения вступили в силу с 1 августа 2014 г) необходимо внести в проектную документацию  изменения по названиям, наименованию, количеству и составу отходов. Отходы в количестве 5 штук образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия. Бетонно-солевая масса (от обезвреживания реакционной массы (водно-солевого слоя)), твердые отходы от лабораторий объектов по УХО, отработанные СИЗ после дегазации и стирки, угольные фильтры отработанные от очистки вентвоздуха, кирпич футеровочный от печей термического обезвреживания отходов.

Участниками слушаний были заданы вопросы по заслушанным докладам и получены ответы специалистов.

Председатель:

Предложил утвердить протокол общественных слушаний голосованием. Проводится голосование. По результатам голосования принимается решение утвердить протокол общественных слушаний.

Сообщил, что по итогам рассмотрения и обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС при проведении работ по ликвидации последствий деятельности объекта хранения и объекта уничтожения химического оружия в г. Почеп Брянской области можно подвести следующие итоги:

- Представленный на общественные слушания предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду при проведении работ по ликвидации последствий деятельности объекта хранения и объекта уничтожения химического оружия в г. Почеп Брянской области в целом можно одобрить и принять за основу.

- Рекомендовать Заказчику в окончательных материалах оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при проведении работ поликвидации последствий деятельности объекта хранения и объекта уничтожения химического оружия в г. Почеп Брянской области максимально учесть предложения и замечания участников общественных слушаний по обеспечению экологической безопасности данного проекта.

- Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте администрации Почепского района Брянской области по адресу: www. Orgotdel74@mail.ru

- Разъяснил порядок подготовки окончательного варианта протокола, его подписание, подачи замечаний на протокол. Отметил, что ознакомиться с протоколом можно будет по адресу: администрация Почепского района Брянской области - Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3-а.

Сообщил, что протокол слушаний будет передан АО «СоюзпромНИИпроект», администрации Почепского района Брянской области и для представления в органы государственной экологической экспертизы для включения в окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при проведении работ поликвидации последствий деятельности объекта хранения и объекта уничтожения химического оружия в г. Почеп Брянской области.

Напомнил о возможности еще в течение 30 дней с момента проведения

Список участников общественных слушаний

по теме «Обсуждение проектной документации «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области», (в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду).

| №п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чеботкевич Сергей Федорович | Заместитель главы Почепского района Брянской области |
| 2 | Хохлова Валентина Ивановна | Первый заместитель главы Администрации Почепского района Брянской области |
| 3 | Торкунова Любовь Викторовна | Управляющая делами Администрации Почепского района Брянской области |
| 4 | Крзлов Александр Лукьянович | Глава города Почепа |
| 5 | Жигалко Наталья Николаевна | Главный специалист финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 6 | Подоприхина Лариса Алексеевна | Ведущий специалист финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 7 | Шапедько Юлия Викторовна | Специалист первой категории финансового управления |
| 8 | Ляхова Елена Николаевна | Главный бухгалтер финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 9 | Черненко Наталья Александровна | Ведущий специалист финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 10 | Шломина Алла Сергеевна | Ведущий специалист финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 11 | Филипенко Нина Николаевна | Начальник отдела доходов финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 12 | Ребик Игорь Анатольевич | Главный специалист финансового управления Администрации Почепского района Брянской области |
| 13 | Бублий Елена Евгеньевна | Главный специалист отдела управления делами Администрации Почепского района Брянской области |
| 14 | Волкова Наталья Николаевна | Ведущий специалист отдела управления делами Администрации Почепского района Брянской области |
| 15 | Калентеев Михаил Михайлович | Главный специалист отдела управления делами Администрации Почепского района Брянской области |
| 16 | Косеков Андрей Николаевич | Юрист Администрации Почепского района Брянской области |
| 17 | Медведева Марина Семеновна | Заведующая контрольно-ревизионным сектором Администрации Почепского района Брянской области |
| 18 | Мамедов Роман Вагифович | Специалист по молодежной политике Администрации Почепского района Брянской области |
| 19 | Соколова Любовь Ивановна | Начальник архивного отдела Администрации Почепского района Брянской области |
| 20 | Степченко Егор Леонидович | Начальник отдела по земельным вопросам и имуществу Администрации Почепского района Брянской области |
| 21 | Михайлова Надежда Сергеевна | Главный специалист отдела по земельным вопросам и имуществу Администрации Почепского района Брянской области |
| 22 | Ерченко Вера Васильевна | Специалист 1 категории отдела по земельным вопросам и имуществу Администрации Почепского района Брянской области |
| 23 | Цыганок Валентина Григорьевна | Специалист отдела по земельным вопросам и имуществу Администрации Почепского района Брянской области |
| 24 | Козлова Лариса Александровна | Специалист отдела по земельным вопросам и имуществу Администрации Почепского района Брянской области |
| 25 | Слетов Михаил Степанович | Начальник отдела жизнеобеспечения населения Администрации Почепского района Брянской области |
| 26 | Крюковцов Виктор Петрович | Главный специалист отдела жизнеобеспечения населения Администрации Почепского района Брянской области |
| 27 | Павлюков Владимир Петрович | Специалист отдела жизнеобеспечения населения Администрации Почепского района Брянской области |
| 28 | Каплун Нина Дмитриевна | Начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации Почепского района Брянской области |
| 29 | Шалатонова Елена Дмитреевна | Главный специалист отдела экономики и прогнозирования Администрации Почепского района Брянской области |
| 30 | Рожковская Галина Николаевна | Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования Администрации Почепского района Брянской области |
| 31 | Шилина Валентина Васильевна | Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Почепского района Брянской области |
| 32 | Шилина Татьяна Викторовна | Главный специалист отдела опеки и попечительства Администрации Почепского района Брянской области |
| 33 | Самойленко Валентина Васильевна | Главный специалист Почепского районного Совета народных депутатов |
| 34 | Михаленко Виктор Сергеевич | Директор городского парка культуры и отдыха города Почеп |
| 35 | Шереметьева Лариса Григорьевна | Директор Почепского районного дома культуры |
| 36 | Головченко Лилиана Зауровна | Директор Почепской библиотеки |
| 37 | Овсянко Валентина Владимировна | Директор Почепской школы искусств |
| 38 | Комкова Нина Павловна | Начальник отдела социальной защиты населения Почепского района |
| 39 | Азаренко Владимир Михайлович | Начальник управления по городу Почеп ГУ МЧС РОССИИ |
| 40 | Буравцев Александр Леонидович | Специалист управления по городу Почеп ГУ МЧС РОССИИ |
| 41 | Мамотько Василий Иванович | Заведующий спецчастью Администрации Почепского района Брянской области |
| 42 | Лещева Инесса Николаевна | Начальник управления сельского хозяйства Почепского района Брянской области |
| 43 | Кривоножко Валентина Михайловна | Главный бухгалтер управления сельского хозяйства Почепского района Брянской области |
| 44 | Козулина Надежда Леонидовна | Депутат Почепского районного Совета |
| 45 | Шкабарина Алла Сергеевна | Депутат Почепского районного Совета |
| 46 | Животовский Сергей Николаевич | Депутат Почепского районного Совета |
| 47 | Мамонов Сергей Иванович | Депутат Почепского районного Совета |
| 48 | Ковалев Геннадий Владимирович | Депутат Почепского городского Совета |
| 49 | Лашина Елена Петровна | Депутат Почепского городского Совета |
| 50 | Будин Павел Ильич | Депутат Почепского городского Совета |
| 51 | Шипулина Наталья Николаевна | Глава Речицкого сельского поселения Почепского района Брянской области |
| 52 | Мамонтова Вера Александровна | Глава Рамасухского городского поселения Почепского района Брянской области |
| 53 | Белоножко Федор Федорович | Глава Семецкого сельского поселения Почепского района Брянской области |
| 54 | Максакова Ольга Васильевна | Глава Первомайского сельского поселения Почепского района Брянской области |
| 55 | Масленко Александр Петрович | Глава Валуйского сельского поселения Почепского района Брянской области |
| 56 | Урусов Алексей Анатольевич | Начальник ОООС в/ч 21225 |
| 57 | Стрельцов Сергей Васильевич | Инженер ОООС в/ч 21225 |
| 58 | Балясников Игорь Александрович | Директор филиала ФБУ «ГосНИИЭНП» регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области при управлении Федеральной службы в сфере природопользования Росприроднадзора |
| 59 | Попов Георгий Викторович | Главный инженер проекта АО «СоюзпромНИИпроект» |
| 60 | Щевьёв Виктор Иванович | Начальник технологического отдела АО «СоюзпромНИИпроект» |
| 61 | Макарская Татьяна Сергеевна | Представитель проекта АО «СоюзпромНИИпроект» |
| 62 | Макаров Андрей Александрович | Старший научный сотрудник научно исследовательского центра в/ч |
| 63 | Лимонов Сергей Владимирович | Научный сотрудник научно исследовательского центра в/ч |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Почепского района

Брянской области

_____________С.Ф.Чеботкевич

23 сентября 2015 года

ПРОГРАММА

проведения общественных слушаний по теме «Обсуждение проектной
документации «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области»

(в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду)

Место проведения: Актовый зал здания администрации Почепского района по адресу: Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3-а.

| № п/п | Наименование мероприятия | Докладчик, Содокладчик | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация участников общественных слушаний. Запись участников, желающих выступить | Зеленов Александр Викторович – депутат районного Совета Народных депутатов | 11-00 – 12-00 |
| 2 | Вступительное слово | Чеботкевич Сергей Федорович – заместитель главы Почепского района Брянской области | 12-00 – 12-10 |
| 3 | Представление участников общественных слушаний | Чеботкевич Сергей Федорович – заместитель главы Почепского района Брянской области | 12-10 – 12-20 |
| 4 | Доклад генпроектировщика об основных решениях по объекту « Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области»» (в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду) | Попов Георгий Викторович- главный инженер проекта АО «СоюзпромНИИпроект» г. Москва | 12-20 – 12-50 |
| 5 | Докладгенпроектировщика об основных технологических решениях по объекту « Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области» | Щевьев Виктор Иванович- начальник технологического отдела АО «СоюзпромНИИпроект» г. Москва. | 12-50 – 13-20 |
| 6 | Вопросы и ответы по объекту «Подготовка проектной документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в г. Почеп Брянской области» | Участники совещания | 13-20 – 13-50 |
| 7 | Выступление желающих | Балясников Игорь Александрович - Директор филиала ФБУ «ГосНИИЭНП» регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга по Брянской области | 13-50 – 14-00 |
| 8 | Подготовка, обсуждение и подписание протокола общественных слушаний |  | 14-00 – 14-10 |